__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON

list p=16f84

include <p16f84a.inc>

RESET org 0

GOTO Inicio

org 0x05

CONTADOR_A equ 0x0c

CONTADOR_B equ 0x0d

CONTADOR_C equ 0x0e

Inicio

BSF STATUS, RP0

CLRF TRISA

movlw b'10000000' ;Definimos como entrada el RB7

movwf TRISB

BCF STATUS, RP0

CLRF PORTA

CLRF PORTB

Leer

btfsc PORTB,7

goto Antirrebote

goto Leer

Antirrebote

btfss PORTB,7

goto Barrido

goto Antirrebote

Barrido

MOVLW b'00001'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00010'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00100'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'01000'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'10000'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

CLRF PORTA

MOVLW b'00000001'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00000010'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00000100'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00001000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00010000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00100000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'01000000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00100000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00010000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00001000'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00000100'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00000010'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00000001'

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05S

CLRF PORTB

MOVLW b'10000'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'01000'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00100'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00010'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

MOVLW b'00001'

MOVWF PORTA

CALL RETARDO_05S

goto Barrido

RETARDO_05S

MOVLW 3

MOVWF CONTADOR_C

MOVLW 12

MOVWF CONTADOR_B

MOVLW 81

MOVWF CONTADOR_A

LOOP

DECFSZ CONTADOR_A, 1

GOTO LOOP

DECFSZ CONTADOR_B, 1

GOTO LOOP

DECFSZ CONTADOR_C, 1

GOTO LOOP

RETURN

END

Compilado

Circuito sin simular

Circuito simulado PIC16F84A(4Mhz)